| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 185 861 |  | руб. | Смета на сумму: | 185 861 |  |  | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  | г.Челябинск . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Ленинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-18-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу : г.Челябинск, Ленинский район ул. 1-я Тихорецкая ,17 кв 2 . Технологическое присоединение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: 1674 - 3 - 19 - ГСН С л 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена |  |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 28.477 | тыс. руб. |  | 185.861 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 0.664 | тыс. руб. |  | 4.761 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 0.174 | тыс.чел.ч |  | 0.169 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 2.032 | тыс. руб. |  | 29.242 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2019-IV квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 4 квартал 2019 г. (МТРиЭ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е01-01-003-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта | 0.1115 | 4 342.25 | 130.35 | 4 211.90 | 484 | 15 | 470 |  |  | 3 187 | 209 | 2 978 |
|  |  |  |  |  | 472.10 |  |  | 53 |  |  |  |  | 756 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 65 |  |  | 80.75% |  | 779 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 34 |  |  | 40% |  | 386 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 583 |  |  |  |  | 4 352 |  |  |
| 2. | Е01-02-057-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Прил.1.12 п.3.187 Кзтр=1,2 (подчистка), 100 м3 грунта | 0.02 | 2 934.34 | 2 934.34 |  | 59 | 59 |  |  |  | 843 | 843 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 47 |  |  | 68% |  | 573 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 27 |  |  | 36% |  | 303 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 133 |  |  |  |  | 1 720 |  |  |
| 3. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания | 0.45 | 1 431.41 | 105.37 | 39.04 | 644 | 47 | 18 |  |  | 2 493 | 681 | 85 |
|  |  |  |  | 1 287.00 | 4.26 |  | 579 | 2 |  |  |  | 1 726 | 28 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 64 |  |  | 110.5% |  | 783 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 44 |  |  | 71.2% |  | 505 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 751 |  |  |  |  | 3 781 |  |  |
| 4. | Е01-02-061-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Присыпка газопровода на высоту 0,2м над верхом трубы малосжимаемым грунтом , группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.09 | 921.46 | 921.46 |  | 83 | 83 |  |  |  | 1 192 | 1 192 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 66 |  |  | 68% |  | 811 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 37 |  |  | 36% |  | 429 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  | 2 432 |  |  |
| 5. | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 9.9 | 117.00 |  |  | 1 158 |  |  |  |  | 3 452 |  |  |
|  |  |  |  | 117.00 |  |  | 1 158 |  |  |  |  | 3 452 |  |
|  | Объем: 9*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е01-01-033-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.075 | 367.67 |  | 367.67 | 28 |  | 28 |  |  | 231 |  | 231 |
|  |  |  |  |  | 68.26 |  |  | 5 |  |  |  |  | 74 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 5 |  |  | 80.75% |  | 60 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 3 |  |  | 40% |  | 30 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 320 |  |  |
| 7. | Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта | 0.75 | 334.97 | 135.07 | 199.90 | 251 | 101 | 150 |  |  | 2 521 | 1 456 | 1 065 |
|  |  |  |  |  | 36.97 |  |  | 28 |  |  |  |  | 398 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 123 |  |  | 80.75% |  | 1 497 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 65 |  |  | 40% |  | 742 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 438 |  |  |  |  | 4 760 |  |  |
| 8. | Е01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (на врезке и выходе из земли, в месте установки стального футляра ), 100 м3 грунта | 0.25 | 838.98 | 838.98 |  | 210 | 210 |  |  |  | 3 014 | 3 014 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 168 |  |  | 68% |  | 2 050 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 95 |  |  | 36% |  | 1 085 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 473 |  |  |  |  | 6 149 |  |  |
| 9. | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 27.5 | 117.00 |  |  | 3 218 |  |  |  |  | 9 590 |  |  |
|  |  |  |  | 117.00 |  |  | 3 218 |  |  |  |  | 9 590 |  |
|  | Объем: 25*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта | 0.25 | 334.97 | 135.07 | 199.90 | 84 | 34 | 50 |  |  | 840 | 485 | 355 |
|  |  |  |  |  | 36.97 |  |  | 9 |  |  |  |  | 133 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 41 |  |  | 80.75% |  | 499 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 22 |  |  | 40% |  | 247 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 146 |  |  |  |  | 1 586 |  |  |
| 11. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (погрузка грунта), 1000 м3 грунта | 0.0385 | 5 160.18 | 148.69 | 5 006.61 | 199 | 6 | 193 |  |  | 1 359 | 82 | 1 276 |
|  |  |  |  | 4.88 | 712.31 |  |  | 27 |  |  |  | 1 | 394 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 31 |  |  | 80.75% |  | 384 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 17 |  |  | 40% |  | 190 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 247 |  |  |  |  | 1 934 |  |  |
| 12. | Т03-21-01-040 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, 1 т груза | 69.3 | 28.91 |  | 28.91 | 2 003 |  | 2 003 |  |  | 9 412 |  | 9 412 |
|  | Объем: 38.5*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е01-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.0385 | 398.50 | 35.99 | 357.63 | 15 | 1 | 14 |  |  | 136 | 20 | 115 |
|  |  |  |  | 4.88 | 64.83 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 36 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 3 |  |  | 80.75% |  | 45 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 2 |  |  | 40% |  | 22 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 204 |  |  |
|  | Установка опознавательных столбов 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е27-09-004-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка столбиков сигнальных пластиковых, 100 шт. | 0.02 | 4 839.90 | 116.11 | 116.79 | 97 | 2 | 2 |  |  | 456 | 33 | 14 |
|  |  |  |  | 4 607.00 | 13.18 |  | 92 |  |  |  |  | 409 | 4 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 3 |  |  | 120.7% |  | 45 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 2 |  |  | 76% |  | 28 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  | 529 |  |  |
| 15. | С105-0217 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Таблички, 100 шт. | 0.04 | 4 590.00 |  |  | 184 |  |  |  |  | 1 087 |  |  |
|  |  |  |  | 4 590.00 |  |  | 184 |  |  |  |  | 1 087 |  |
| 16. | Ц10-06-048-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Лента сигнальная, 1 км кабеля | 0.055 | 504.31 | 87.77 | 410.69 | 28 | 5 | 23 |  |  | 200 | 69 | 126 |
|  |  |  |  | 5.85 | 41.07 |  |  | 2 |  |  |  | 5 | 32 |
|  | Объем: 55/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 100% |  |  | 7 |  |  | 85% |  | 86 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 5 |  |  | 52% |  | 53 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 338 |  |  |
| 17. | С507-3538 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м | 55 | 0.30 |  |  | 17 |  |  |  |  | 69 |  |  |
|  |  |  |  | 0.30 |  |  | 17 |  |  |  |  | 69 |  |
| 18. | Е01-02-066-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах устойчивых, 100 м2 креплений | 0.5 | 405.29 | 217.76 | 83.26 | 203 | 109 | 42 |  |  | 2 224 | 1 565 | 252 |
|  |  |  |  | 104.28 | 4.74 |  | 52 | 2 |  |  |  | 407 | 34 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 89 |  |  | 68% |  | 1 087 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 50 |  |  | 36% |  | 576 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 342 |  |  |  |  | 3 887 |  |  |
| 19. | С203-0511 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щиты из досок толщиной 25 мм, м2 | 11 | 66.00 |  |  | 726 |  |  |  |  | 4 310 |  |  |
|  |  |  |  | 66.00 |  |  | 726 |  |  |  |  | 4 310 |  |
|  | Объем: 0.22*50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е16-02-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.33 | 936.43 | 750.64 | 134.09 | 309 | 248 | 44 |  |  | 3 913 | 3 559 | 249 |
|  |  |  |  | 51.70 | 3.10 |  | 17 | 1 |  |  |  | 105 | 15 |
|  | Накладные расходы |  | 128% |  |  | 319 |  |  | 108.8% |  | 3 889 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 83% |  |  | 207 |  |  | 66.4% |  | 2 373 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 834 |  |  |  |  | 10 175 |  |  |
| 21. | С103-0138 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, м | 33.33 | 26.10 |  |  | 870 |  |  |  |  | 5 530 |  |  |
|  |  |  |  | 26.10 |  |  | 870 |  |  |  |  | 5 530 |  |
|  | Объем: 33*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Е24-02-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод | 2 | 212.58 | 16.54 | 15.14 | 425 | 33 | 30 |  |  | 1 297 | 475 | 95 |
|  |  |  |  | 180.90 |  |  | 362 |  |  |  |  | 728 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 43 |  |  | 110.5% |  | 525 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 29 |  |  | 71.2% |  | 338 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 497 |  |  |  |  | 2 160 |  |  |
| 23. | С999-1 Цокольный ввод ЦВПС - Г = 57 х 63 ПЭ - 100 SDR 11 2,5 х 1,5 м 5 600 / 6,48 *1,05, шт | 2 | 907.41 |  |  | 1 815 |  |  |  |  | 11 760 |  |  |
|  |  |  |  | 907.41 |  |  | 1 815 |  |  |  |  | 11 760 |  |
| 24. | Е24-02-031-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки | 0.46 | 152.57 | 76.72 | 70.58 | 70 | 35 | 32 |  |  | 567 | 507 | 54 |
|  |  |  |  | 5.27 |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 46 |  |  | 110.5% |  | 560 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 31 |  |  | 71.2% |  | 361 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  | 1 488 |  |  |
| 25. | С999-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95) 250,68 / 6,48*1,05, м | 46 | 40.62 |  |  | 1 869 |  |  |  |  | 12 108 |  |  |
|  |  |  |  | 40.62 |  |  | 1 869 |  |  |  |  | 12 108 |  |
| 26. | Е24-02-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец | 2 | 6.76 | 2.43 | 4.33 | 14 | 5 | 9 |  |  | 105 | 70 | 35 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 7 |  |  | 110.5% |  | 77 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 4 |  |  | 71.2% |  | 50 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 232 |  |  |
| 27. | Е24-02-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец | 2 | 0.72 | 0.49 | 0.23 | 1 | 1 |  |  |  | 16 | 14 | 2 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 1 |  |  | 110.5% |  | 15 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 1 |  |  | 71.2% |  | 10 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 41 |  |  |
| 28. | Е22-03-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм, 1 фланец | 4 | 34.40 | 5.19 | 28.07 | 138 | 21 | 112 |  |  | 1 056 | 298 | 724 |
|  |  |  |  | 1.15 | 4.08 |  | 5 | 16 |  |  |  | 34 | 235 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 48 |  |  | 110.5% |  | 589 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 33 |  |  | 71.2% |  | 379 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 219 |  |  |  |  | 2 024 |  |  |
| 29. | С507-2834 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм, компл. | 2 | 211.17 |  |  | 422 |  |  |  |  | 3 193 |  |  |
|  |  |  |  | 211.17 |  |  | 422 |  |  |  |  | 3 193 |  |
| 30. | Е24-01-033-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм, 1 шт. | 1 | 17.90 | 15.83 |  | 18 | 16 |  |  |  | 237 | 227 |  |
|  |  |  |  | 2.07 |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 21 |  |  | 110.5% |  | 251 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 14 |  |  | 71.2% |  | 162 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 649 |  |  |
| 31. | С302-1836 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм, шт. | 1 | 240.00 |  |  | 240 |  |  |  |  | 1 109 |  |  |
|  |  |  |  | 240.00 |  |  | 240 |  |  |  |  | 1 109 |  |
| 32. | Ц12-10-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, 100 шт. | 0.02 | 3 659.44 | 795.26 | 430.27 | 73 | 16 | 9 |  |  | 792 | 228 | 50 |
|  |  |  |  | 2 433.91 |  |  | 49 |  |  |  |  | 513 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 13 |  |  | 68% |  | 155 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 10 |  |  | 48% |  | 109 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 1 056 |  |  |
| 33. | С507-2631 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Штуцер длиной 200 мм, шт. | 2 | 44.81 |  |  | 90 |  |  |  |  | 104 |  |  |
|  |  |  |  | 44.81 |  |  | 90 |  |  |  |  | 104 |  |
| 34. | Е65-17-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм, 100 заглушек | 0.01 | 3 759.44 | 1 254.40 | 10.32 | 38 | 13 |  |  |  | 296 | 180 | 1 |
|  |  |  |  | 2 494.72 |  |  | 25 |  |  |  |  | 115 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 13 |  |  | 87.55% |  | 158 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 8 |  |  | 48% |  | 86 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  | 540 |  |  |
| 35. | Е13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.059 | 331.98 | 71.47 | 10.15 | 20 | 4 | 1 |  |  | 110 | 61 | 3 |
|  |  |  |  | 250.36 | 0.12 |  | 15 |  |  |  |  | 47 |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 4 |  |  | 76.5% |  | 47 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 3 |  |  | 56% |  | 34 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 191 |  |  |
| 36. | Е13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.059 | 439.21 | 43.93 | 6.80 | 26 | 3 |  |  |  | 112 | 37 | 2 |
|  |  |  |  | 388.48 | 0.12 |  | 23 |  |  |  |  | 73 |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 3 |  |  | 76.5% |  | 28 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 2 |  |  | 56% |  | 21 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 161 |  |  |
|  | ФУТЛЯР НА ВЫХОДЕ ИЗ ЗЕМЛИ 2 шт 108 х 1 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Е22-01-011-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм, 1 км трубопровода | 0.002 | 8 999.79 | 4 620.77 | 3 690.12 | 18 | 9 | 7 |  |  | 191 | 133 | 49 |
|  |  |  |  | 688.91 | 644.76 |  | 1 | 1 |  |  |  | 10 | 19 |
|  | Объем: 1*2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 13 |  |  | 110.5% |  | 168 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 9 |  |  | 71.2% |  | 108 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 467 |  |  |
| 38. | С103-0161 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, м | 2 | 67.30 |  |  | 135 |  |  |  |  | 854 |  |  |
|  |  |  |  | 67.30 |  |  | 135 |  |  |  |  | 854 |  |
|  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Е22-05-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.02 | 2 182.56 | 1 026.30 | 45.19 | 44 | 21 | 1 |  |  | 429 | 295 | 5 |
|  |  |  |  | 1 111.06 |  |  | 22 |  |  |  |  | 129 |  |
|  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 27 |  |  | 110.5% |  | 326 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 19 |  |  | 71.2% |  | 210 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 965 |  |  |
| 40. | Е22-05-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр | 2 | 62.45 | 8.19 | 14.37 | 125 | 16 | 29 |  |  | 729 | 235 | 103 |
|  |  |  |  | 39.89 |  |  | 80 |  |  |  |  | 391 |  |
|  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.25, Н4= 0.25, Н5= 0.25, Н47= 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 21 |  |  | 110.5% |  | 260 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 14 |  |  | 71.2% |  | 167 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 1 156 |  |  |
| 41. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм 0,089 * 3,14 * 0,6 = 0,2м2, 1 м2 | 0.68 | 292.24 | 23.40 | 88.16 | 199 | 16 | 60 |  |  | 979 | 228 | 340 |
|  |  |  |  | 180.68 | 14.30 |  | 123 | 10 |  |  |  | 411 | 140 |
|  | Объем: 0.34*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 34 |  |  | 110.5% |  | 407 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 23 |  |  | 71.2% |  | 262 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 256 |  |  |  |  | 1 648 |  |  |
|  | ФУТЛЯР Д=159 х 4,5 1 шт 8м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Е22-01-011-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм (футляр), 1 км трубопровода | 0.008 | 15 493.03 | 6 126.12 | 6 934.95 | 124 | 49 | 55 |  |  | 1 186 | 704 | 358 |
|  |  |  |  | 2 431.96 | 1 153.25 |  | 19 | 9 |  |  |  | 124 | 132 |
|  | Объем: 8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 75 |  |  | 110.5% |  | 924 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 52 |  |  | 71.2% |  | 595 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  | 2 705 |  |  |
| 43. | С103-0176 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, м | 8 | 113.00 |  |  | 904 |  |  |  |  | 5 708 |  |  |
|  |  |  |  | 113.00 |  |  | 904 |  |  |  |  | 5 708 |  |
| 44. | Е22-05-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.08 | 2 182.56 | 1 026.30 | 45.19 | 175 | 82 | 4 |  |  | 1 714 | 1 179 | 19 |
|  |  |  |  | 1 111.06 |  |  | 89 |  |  |  |  | 516 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 107 |  |  | 110.5% |  | 1 303 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 73 |  |  | 71.2% |  | 839 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 355 |  |  |  |  | 3 856 |  |  |
| 45. | Е22-05-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр | 1 | 93.68 | 12.29 | 21.56 | 94 | 12 | 22 |  |  | 547 | 177 | 77 |
|  |  |  |  | 59.84 |  |  | 60 |  |  |  |  | 293 |  |
|  | Начисления: Н3= 0.375, Н4= 0.375, Н5= 0.375, Н47= 0.375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 16 |  |  | 110.5% |  | 196 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 11 |  |  | 71.2% |  | 126 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 869 |  |  |
| 46. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм 0,159 * 3,14 * 8 = 3,99 м2, 1 м2 | 3.99 | 292.24 | 23.40 | 88.16 | 1 166 | 93 | 352 |  |  | 5 742 | 1 341 | 1 993 |
|  |  |  |  | 180.68 | 14.30 |  | 721 | 57 |  |  |  | 2 409 | 819 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 195 |  |  | 110.5% |  | 2 387 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 134 |  |  | 71.2% |  | 1 538 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 495 |  |  |  |  | 9 667 |  |  |
| 47. | Е24-02-081-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода, 1 установка | 1 | 437.71 | 18.31 | 71.80 | 438 | 18 | 72 |  |  | 2 890 | 263 | 394 |
|  |  |  |  | 347.60 | 4.08 |  | 348 | 4 |  |  |  | 2 233 | 59 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 29 |  |  | 110.5% |  | 356 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 20 |  |  | 71.2% |  | 229 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 486 |  |  |  |  | 3 475 |  |  |
| 48. | Е24-02-121-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел | 1 | 108.63 | 37.94 | 52.17 | 109 | 38 | 52 |  |  | 818 | 545 | 202 |
|  |  |  |  | 18.52 |  |  | 19 |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 49 |  |  | 110.5% |  | 602 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 34 |  |  | 71.2% |  | 388 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 1 808 |  |  |
| 49. | Е24-02-120-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.397 | 17.54 | 4.99 | 12.55 | 7 | 2 | 5 |  |  | 64 | 28 | 35 |
|  |  |  |  |  | 2.43 |  |  | 1 |  |  |  |  | 14 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 4 |  |  | 110.5% |  | 46 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 3 |  |  | 71.2% |  | 30 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 140 |  |  |
| 50. | Е24-02-120-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм, 100 м трубопровода | 0.475 | 17.54 | 4.99 | 12.55 | 8 | 2 | 6 |  |  | 76 | 34 | 42 |
|  |  |  |  |  | 2.43 |  |  | 1 |  |  |  |  | 17 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 4 |  |  | 110.5% |  | 56 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 3 |  |  | 71.2% |  | 36 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 169 |  |  |
| 51. | Е24-02-123-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода | 0.397 | 6.05 | 0.97 | 5.07 | 2 |  | 2 |  |  | 20 | 6 | 14 |
|  |  |  |  |  | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 110.5% |  | 10 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 71.2% |  | 6 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 52. | Е24-02-123-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 100 мм, 100 м газопровода | 0.475 | 7.79 | 1.46 | 6.33 | 4 | 1 | 3 |  |  | 31 | 10 | 21 |
|  |  |  |  |  | 0.73 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 1 |  |  | 110.5% |  | 17 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 1 |  |  | 71.2% |  | 11 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 58 |  |  |
| 53. | Е24-02-124-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода | 1 | 968.45 | 170.24 | 798.21 | 968 | 170 | 798 |  |  | 8 018 | 2 445 | 5 573 |
|  |  |  |  |  | 85.12 |  |  | 85 |  |  |  |  | 1 222 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 332 |  |  | 110.5% |  | 4 052 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 227 |  |  | 71.2% |  | 2 611 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 526 |  |  |  |  | 14 681 |  |  |
| 54. | С 1.0.6Веста газ (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 60 мм 260 / 6,48, шт | 8 | 40.12 |  |  | 321 |  |  |  |  | 2 080 |  |  |
|  |  |  |  | 40.12 |  |  | 321 |  |  |  |  | 2 080 |  |
| 55. | С 1.3.1Веста-газ (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Контроль качества сварных стыков радиографическим методом (просветка лучами) 1 009 / 6,48, шт | 1 | 155.71 |  |  | 156 |  |  |  |  | 1 009 |  |  |
|  |  |  |  | 155.71 |  |  | 156 |  |  |  |  | 1 009 |  |
| 56. | С 1.10.1 Веста-г (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Ультразвуковой контроль 633 / 6,48, 1 шт | 1 | 97.69 |  |  | 98 |  |  |  |  | 633 |  |  |
|  |  |  |  | 97.69 |  |  | 98 |  |  |  |  | 633 |  |
| 57. | С 6.2.2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Проверка стыков механическим методом 1072,88 / 6,48, 1 стык | 1 | 165.57 |  |  | 166 |  |  |  |  | 1 073 |  |  |
|  |  |  |  | 165.57 |  |  | 166 |  |  |  |  | 1 073 |  |
| 58. | С.6.2.11 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Проверка изоляции газопровода приборами АНПИ прим, 482,8 / 6,48, 10п/м | 0.59 | 74.51 |  |  | 44 |  |  |  |  | 285 |  |  |
|  |  |  |  | 74.51 |  |  | 44 |  |  |  |  | 285 |  |
|  | АСФАЛЬТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Е27-03-008-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций | 0.0108 | 5 022.61 | 1 889.70 | 3 132.91 | 54 | 20 | 34 |  |  | 529 | 293 | 236 |
|  |  |  |  |  | 561.32 |  |  | 6 |  |  |  |  | 87 |
|  | Объем: 18*0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 37 |  |  | 120.7% |  | 459 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 25 |  |  | 76% |  | 289 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  | 1 276 |  |  |
| 60. | Е27-03-008-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3 конструкций | 0.036 | 601.35 | 130.35 | 471.00 | 22 | 5 | 17 |  |  | 190 | 67 | 122 |
|  |  |  |  |  | 60.83 |  |  | 2 |  |  |  |  | 31 |
|  | Объем: 18*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 10 |  |  | 120.7% |  | 118 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 7 |  |  | 76% |  | 74 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 383 |  |  |
| 61. | Е27-04-001-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.036 | 3 905.55 | 247.46 | 3 636.32 | 141 | 9 | 131 |  |  | 884 | 128 | 750 |
|  |  |  |  | 21.77 | 337.17 |  | 1 | 12 |  |  |  | 6 | 174 |
|  | Объем: 18*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 30 |  |  | 120.7% |  | 365 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 20 |  |  | 76% |  | 230 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 191 |  |  |  |  | 1 478 |  |  |
| 62. | С408-0003 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм, м3 | 4.536 | 128.00 |  |  | 581 |  |  |  |  | 2 697 |  |  |
|  |  |  |  | 128.00 |  |  | 581 |  |  |  |  | 2 697 |  |
|  | Объем: 18*0.2*1.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Е27-06-024-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка и полупропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 5 см, 1000 м2 покрытия и основания | 0.018 | 27 162.15 | 605.71 | 2 182.13 | 489 | 11 | 39 |  |  | 2 462 | 157 | 252 |
|  |  |  |  | 24 374.30 | 294.15 |  | 439 | 5 |  |  |  | 2 054 | 76 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 23 |  |  | 120.7% |  | 281 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 15 |  |  | 76% |  | 177 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 527 |  |  |  |  | 2 920 |  |  |
| 64. | Е27-06-020-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.018 | 3 218.43 | 465.73 | 2 507.40 | 58 | 8 | 45 |  |  | 444 | 120 | 293 |
|  |  |  |  | 245.30 | 317.70 |  | 4 | 6 |  |  |  | 31 | 82 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 20 |  |  | 120.7% |  | 244 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 13 |  |  | 76% |  | 154 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  | 841 |  |  |
| 65. | Е27-06-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия | 0.072 | 8.92 | 1.09 | 3.59 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 4.24 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Объем: 18*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 120.7% |  | 1 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 76% |  | 1 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 66. | С410-0006 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т | 2.61 | 511.00 |  |  | 1 334 |  |  |  |  | 6 228 |  |  |
|  |  |  |  | 511.00 |  |  | 1 334 |  |  |  |  | 6 228 |  |
|  | Объем: (0.018*96.6+0.072*12.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Т01-01-01-039 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках грунта, 1 т груза | 77.81 | 4.98 |  | 4.23 | 388 |  | 329 |  |  | 2 931 |  | 2 085 |
|  |  |  |  |  | 0.47 |  |  | 37 |  |  |  |  | 529 |
|  | Объем: 18*0.06*72+0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 37 |  |  | 100% |  | 529 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 22 |  |  | 60% |  | 317 |  |  |
| 68. | Т03-21-01-001 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км, 1 т груза | 77.81 | 3.63 |  | 3.63 | 282 |  | 282 |  |  | 1 325 |  | 1 325 |
|  | Объем: 18*0.06*72+0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 24 784 | 1 649 | 5 575 |  |  | 141 690 | 23 694 | 31 413 |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 497 | 383 |  |  |  | 85 739 | 5 548 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 630 | 21 | 32 |  |  | 4 358 | 297 | 176 |
|  |  |  |  |  |  |  | 578 | 2 |  |  |  | 3 884 | 32 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 529 |  |  |  |  | 3 366 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 16; %=68 - по стр. 32) |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 241 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 16; %=48 - по стр. 32) |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 162 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 664 |  |  |  |  | 4 761 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 18 985 | 1 367 | 2 885 |  |  | 106 254 | 19 658 | 18 165 |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 728 | 343 |  |  |  | 68 434 | 4 972 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 9 016 |  |  |  |  | 39 124 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 1, 6, 7, 10, 11, 13; %=68 - по стр. 2, 4, 8, 18; %=110.5 - по стр. 3, 22, 24, 26-28, 30, 37, 39-42, 44-53; %=120.7 - по стр. 14, 59-61, 63-65; %=76.5 - по стр. 35, 36) |  |  |  |  | 1 901 |  |  |  |  | 23 282 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 6, 7, 10, 11, 13; %=36 - по стр. 2, 4, 8, 18; %=71.2 - по стр. 3, 22, 24, 26-28, 30, 37, 39-42, 44-53; %=76 - по стр. 14, 59-61, 63-65; %=56 - по стр. 35, 36) |  |  |  |  | 1 212 |  |  |  |  | 13 980 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 22 098 |  |  |  |  | 143 516 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 496 | 261 | 44 |  |  | 17 410 | 3 739 | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 191 | 1 |  |  |  | 13 421 | 15 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.8 - по стр. 20; %=87.55 - по стр. 34) |  |  |  |  | 332 |  |  |  |  | 4 046 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66.4 - по стр. 20; %=48 - по стр. 34) |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  | 2 460 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 042 |  |  |  |  | 23 916 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 2 673 |  | 2 614 |  |  | 13 668 |  | 12 822 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 529 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 67) |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 529 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 67) |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 317 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 2 673 |  |  |  |  | 13 668 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 28 477 |  |  |  |  | 185 861 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 253 |  |  |  |  | 27 569 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 440 |  |  |  |  | 16 602 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  | 94 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 57 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 24 784 | 1 649 | 5 575 |  |  | 141 690 | 23 694 | 31 413 |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 497 | 383 |  |  |  | 85 739 | 5 548 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 630 | 21 | 32 |  |  | 4 358 | 297 | 176 |
|  |  |  |  |  |  |  | 578 | 2 |  |  |  | 3 884 | 32 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 529 |  |  |  |  | 3 366 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 16; %=68 - по стр. 32) |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 241 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 16; %=48 - по стр. 32) |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 162 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 664 |  |  |  |  | 4 761 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 18 985 | 1 367 | 2 885 |  |  | 106 254 | 19 658 | 18 165 |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 728 | 343 |  |  |  | 68 434 | 4 972 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 9 016 |  |  |  |  | 39 124 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 1, 6, 7, 10, 11, 13; %=68 - по стр. 2, 4, 8, 18; %=110.5 - по стр. 3, 22, 24, 26-28, 30, 37, 39-42, 44-53; %=120.7 - по стр. 14, 59-61, 63-65; %=76.5 - по стр. 35, 36) |  |  |  |  | 1 901 |  |  |  |  | 23 282 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 6, 7, 10, 11, 13; %=36 - по стр. 2, 4, 8, 18; %=71.2 - по стр. 3, 22, 24, 26-28, 30, 37, 39-42, 44-53; %=76 - по стр. 14, 59-61, 63-65; %=56 - по стр. 35, 36) |  |  |  |  | 1 212 |  |  |  |  | 13 980 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 22 098 |  |  |  |  | 143 516 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 496 | 261 | 44 |  |  | 17 410 | 3 739 | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 191 | 1 |  |  |  | 13 421 | 15 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.8 - по стр. 20; %=87.55 - по стр. 34) |  |  |  |  | 332 |  |  |  |  | 4 046 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66.4 - по стр. 20; %=48 - по стр. 34) |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  | 2 460 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 042 |  |  |  |  | 23 916 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 2 673 |  | 2 614 |  |  | 13 668 |  | 12 822 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 529 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 67) |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 529 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 67) |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 317 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 2 673 |  |  |  |  | 13 668 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 28 477 |  |  |  |  | 185 861 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 253 |  |  |  |  | 27 569 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 440 |  |  |  |  | 16 602 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  | 94 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 57 |  |  |

| Составил: | Вишнякова Н.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Храмушина М.С. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |